国家电网公司系统

农村电工岗位知识及技能竞赛（决赛）

笔试试题（模拟F卷）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 合计 | 阅卷人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项：1、答题前请将装订线左边的各项内容认真填写清楚。

2、请用蓝色或黑色钢笔答题。

一、单项选择题（共40题，每题1分，共40分；请将正确答案序号填在括号内）

1、  配电变压器供电电压低，可将变压器分接头（  ）。

A: 调高	B: 调低

C: 解除

2、  选择仪表量限时，为了充分利用仪表的准确度，应尽量使用标度尺的（  ）段。

A: 前1/4	B: 后1/4

C: 中间

3、  低压线路与3～10kV高压线路同杆架设时，直线杆横担之间的垂直距离不应小于（  ）m。

A: 0.6	B: 1

C: 1.2	D: 1.5

4、  低压架空线路与110kV线路交叉时，导线之间的垂直距离不应小于（  ）m。

A: 2	B: 3

C: 4	D: 5

5、  （  ）不宜采用露天落地安装方式。

A: 新建临时用电变压器	B: 新建或改造的非临时用电变压器

C: 改造非临时用电变压器	D: 新建或改造的临时用电变压器

6、  农村低压架空裸导线电力线路的挡距，集镇和村庄为（  ）m。

A: 30～40	B: 40～50

C: 40～60	D: 50～60

7、  自动空气断路器在生活用电线路上瞬时动作电流整定值等于（  ）倍线路计算负荷电流。

A: 6～20	B: 5～18

C: 6～15

8、  供电设施临时检修需停止供电，应在（  ）前通知用户或公告。

A: 24h	B: 3d

C: 7d

9、  变压器一次电流随二次电流的增加而（  ）。

A: 减少	B: 增加

C: 不变

10、  供用电监督人员依法执行监督公务时，应遵守被检查单位的（  ）规定。

A: 生活管理	B: 保卫保密

C: 日常	D: 检查

11、  线圈的线规，指绕制线圈所用的导线的直径，单位是（  ）。

A: mm	B: cm

C: dm	D: m

12、  电杆需要卡盘卡固时，卡盘的埋深要求为（  ）。

A: 电杆埋深的1/2处	B: 卡盘顶部距地面不小于0.5m

C: 卡盘顶部距地面不小于0.6m

13、  抗旱用电的电费应由（  ）负担。

A: 地方人民政府	B: 供电企业

C: 用户

14、  在对低压线路直线杆的针式绝缘子绑扎时，应采用（  ）法。

A: 顶扎	B: 终端扎

C: 颈扎

15、  进户线穿墙绝缘管应（  ）。

A: 内高外低	B: 内低外高

C: 内外一样高

16、  要在Internet上接收电子邮件，用户必须有（  ）。

A: 调制解调器（modem）	B: Outlook Express软件

C: 网络	D: 电子邮箱

17、  油浸式变压器运行中的顶层油温不得高于（  ）℃。

A: 75	B: 80

C: 95	D: 100

18、  （  ）负责监督有关农村安全用电的法律、法规和电力技术规程的执行。

A: 供电企业	B: 电力管理部门

C: 电力使用者

19、  框架式自动空气断路器有数量较多的（  ），便于实现联锁和对辅助电路的控制。

A: 主触头	B: 辅助触头

C: 感觉元件	D: 辅助电路

20、  机械负荷惯性小的（切断电源后，电动机转速缓慢下降的）单台电动机，无功补偿容量可按（  ）倍电动机空载无功功率配置。

A: 0.7	B: 0.8

C: 0.9

21、  A点电位为65V，B点电位为35V，则UBA=（  ）V。

A: -30	B: 0

C: 30	D: 100

22、  照明用自动空气断路器长延时动作电流整定值（  ）网络计算负荷电流。

A: 不小于	B: 等于

C: 不大于	D: 小于

23、  街道两侧的变压器的安装形式大多选择（  ）。

A: 单杆台架式	B: 地台式

C: 双杆台架式	D: 落地式

24、  交流电路测量和自动保护中，使用电流互感器的目的是（  ）。

A: 既可扩大量程，又可降低测量及保护设备的绝缘等级	B: 增加测量保护精度

C: 为了扩大量程	D: 为了安全

25、  对安装了主副电能表的电能计量装置，当主副表所计电量差与主表所计电量的相对误差小于电能表准确度等级的（  ）倍时，以主计量表所计电量作为贸易结算电量。

A: 1.5	B: 2

C: 2.5

26、  《最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》的施行时间是（  ）。

A: 2001年1月1日	B: 2001年1月21日

C: 2001年10月1日	D: 2001年10月21日

27、  电流互感器二次回路所接仪表或继电器线圈，其阻抗必须（  ）。

A: 高	B: 低

C: 高或者低	D: 既有高也有低

28、  当变压器铁心温度高于环境温度（  ）℃时，方可进行吊心。

A: 8	B: 10

C: 15	D: 20

29、  当触电者呼吸、心跳都停止，单人抢救时，胸外心脏挤压和吹气次数之比为（  ）。

A: 5∶1	B: 15∶2

C: 10∶1	D: 15∶1

30、  须跨房的低压架空裸导线与房顶的垂直距离应保持在（  ）m及以上。

A: 1.0	B: 1.5

C: 2.5	D: 3.0

31、  单相同容量的电烘箱和电动机，两者的低压熔丝选择原则是（  ）。

A: 相同	B: 电动机的应小于电烘箱的

C: 电动机的应大于电烘箱的	D: 应按电动机和电烘箱型号而定

32、  村镇公用设施用电（  ）单独装表计费。

A: 可以不	B: 必须

C: 不必

33、  刀开关中增加一片速断辅助刀片的作用是（  ）。

A: 冷却灭弧	B: 吹弧灭弧

C: 速拉灭弧	D: 防止触头炭化

34、  电气设备主要部位应标明（  ）。

A: 相序	B: 相色

C: 警告牌

35、  线圈磁场方向的判断方法采用（  ）。

A: 直导线右手定则	B: 螺旋管右手定则

C: 左手定则	D: 右手定则

36、  测量变压器绕组绝缘电阻时，如果相对地阻值低于规定值，说明绕组可能存在（  ）。

A: 短路故障	B: 绝缘受潮

C: 接地故障	D: 匝间短路

37、  单金属绞线损伤截面超过总截面的（  ）时，必须锯断重接。

A: 17%	B: 25%

C: 35%	D: 40%

38、  在R-L-C的串联电路上施加的电压和流过的电流同相时，（  ）式成立。

A: 	B:

C: 	D:

39、  用户使用的电力电量，以（  ）机构依法认可的用电计量装置的记录为准。

A: 供电部门	B: 计量检定

C: 工商行政	D: 政府

40、  交联电缆终端头在我国目前应用最广泛的是（  ）。

A: 绕包型	B: 热缩型

C: 预制型	D: 冷收缩型

二、多项选择题（共40题，每题1.5分，共60分；请将正确答案序号填在括号内）

1、  描绘磁场强弱和方向的磁力线具有（      ）特征。

A: 磁力线始于N极止于S极	B: 在磁体的外部磁力线是从S极到N极

C: 磁力线是闭合曲线	D: 在磁体的外部磁力线是从N极到S极

E: 在磁体的内部磁力线是从S极到N极	F: 磁力线疏密反映磁场强弱

2、  异步电动机调速方法有（      ）。

A: 改变转子电流	B: 改变电源频率

C: 改变磁极对数	D: 在转子电路中串联电阻改变转差率

3、  下面电流中，实际电流方向是a→b的是（      ）A。

A: Iab=5	B: Iab=-5

C: Iba=5	D: Iba=-5

4、  当无互感作用的电感元件串联时，（      ）。

A: 总电感等于各电感之和	B: 总电感的倒数等于各电感量倒数之和

C: 各电感的电压与电感量成反比	D: 各电感的电压与电感量成正比

5、  三相电源的相序指的是（      ）。

A: 三相电势依次达最大值的顺序	B: 三相电势依次达零值的顺序

C: 三相电势的对称关系	D: 三相电势的连接关系

6、  变压器油按凝固点不同，有（      ）油。

A: 10号	B: 20号

C: 25号	D: 40号

E: 45号

7、  停电作业在作业前必须完成（      ）等安全措施，以消除工作人员在工作中触电的可能性。

A: 停电及验电	B: 挂接地线

C: 悬挂标示牌	D: 设置临时遮栏

8、  熔断器熔体额定电流取决于熔体的（      ）。

A: 额定电压	B: 最小熔断电流

C: 熔化系数	D: 熔断时间

9、  异步电动机空载时定子发热，并发出"隆隆"响声，原因有（      ）。

A: 电压过高	B: 电压过低

C: 定子绕组连接有错误

10、  农村地区供电可靠性和居民客户端电压合格率，经（      ）电力公司核定后，由各（      ）电力公司公布承诺指标。

A: 国家	B: 省（区、市）

C: 地（市）	D: 县（市、区）

11、  下面临时用电架空线路应满足的要求正确的是（      ）。

A: 应采用耐气候型的绝缘电线，最小截面为6mm2	B: 电线对地距离不低于3m

C: 挡距不超过25m	D: 电线固定在绝缘子上，线间距离不小于100mm

12、  电源输出最大功率时（      ）。

A: 电源效率不是最高	B: 负载最小

C: 负载最大	D: 负载与电源内阻相等

13、  《农村供电营业规范化服务标准》（试行）中有关电价电费管理规定，电费票据内容应明确反应出（      ）。

A: 电费	B: 用电类别

C: 电价	D: 电量

14、  判断兆欧表是否正常，通常要做初步检查即"开路"、"短路"试验，其具体应是（      ）。

A: 将“L”端和“E”端开路，摇动手柄，指针应指向“∞”	B: 将"L"端和"E"端开路，摇动手柄，指针应指向"0"

C: 将“L”端和“E”端短接，摇动手柄，指针应指向“∞”	D: 将"L"端和"E"端短接，摇动手柄，指针应指向"0"

15、  对称△接法三相电路线电压为U，线电流为I，阻抗角为，则电路的总功率为（    ）。

A: 	B:

C: P=PU+PV+PW	D:

E:

16、  异步电动机转子电路中接入外加变阻器是为了改善（      ）。

A: 运行速度	B: 启动性能

C: 调速性能

17、  电能表装接不合理造成少计或漏计电量，发生这种故障的原因一般有（      ）。

A: 采用三相三线式计量方式的供电线路上接用单相负荷	B: 通过电能表的负荷电流以及常用电器设备的容量低于电能表标定值的10%

C: 采用三相四线式计量方式的供电线路上接用单相负荷	D: 用三只单相电能表计量三相四线制的电量

18、  正常运行中的感应式电能表相对误差超出允许误差的原因一般是（      ）。

A: 电能表检修校验质量不良	B: 使用年限过长

C: 电能表轴承磨损、磁钢退磁、表油变质等

19、  用电器具出现（      ）情况，不要赤手切断电源开关。

A: 冒烟	B: 起火

C: 爆炸	D: 异叫

20、  凡有（      ）电源的用户，在投入运行前要向电力部门提出申请并签订协议。

A: 自备	B: 备用

C: 安全	D: 临时

21、  变压器一次侧到二次侧改变的是（      ）。

A: 功率	B: 频率

C: 电压	D: 电流

22、  熔断器按结构分类有（      ）。

A: 开启式	B: 半封闭式

C: 封闭式	D: 户外式

23、  自动空气断路器的执行元件包括（      ）。

A: 触头系统	B: 灭弧系统

C: 主轴

24、  三相无功电能表按其结构分为（      ）等几类。

A: 根据测量无功电能的要求制成的专用无功电能表	B: 改变了电压、电流线圈接线方式的普通有功电能表

C: 带有附加设备（如电阻或自耦变压器等）的普通电能表

25、  绕线型电动机的缺点是（      ）。

A: 结构复杂	B: 价格较贵

C: 运行可靠性差

26、  电力设备的（      ）金属部分，除在爆炸危险场所外可不接地或不接零。

A: 额定电压220V及以下的蓄电池室内的支架	B: 电力设备传动装置

C: 变压器外壳	D: 在干燥场所，交流额定电压127V及以下的电力设备外壳

27、  异步电动机启动后转速低，可能的原因有（      ）。

A: 电压过高	B: 电压过低

C: 电动机过载运行	D: 转子笼条断裂或开焊

28、  在电力线附近立井架、修理房屋和砍伐树木时，必须经当地（      ）同意。

A: 电力企业	B: 产权人

C: 电力管理部门	D: 电工

29、  日常营业工作中属于服务性质的工作有（      ）。

A: 增、减容量，暂停用电、暂换变压器等	B: 移表、验表、故障换表、拆表复装、进户线位置移动、变（配）电室迁移改建等

C: 解答用户咨询	D: 排解用电纠纷

E: 处理群众来访、来信等	F: 宣传解释电力法规、规则、电价政策以及安全用电常识等

30、  机动车辆行驶或田间作业时，不要（      ）。

A: 碰电杆	B: 碰拉线

C: 从导线中间穿过	D: 扬鞭

31、  （     ）是电力线路的设施。

A: 避雷线	B: 登杆塔的爬梯

C: 金具	D: 避雷器

32、  测量小电阻时，主要应消除（     ）的影响。

A: 连接导线的电阻	B: 接头的接触电阻

C: 短接	D: 泄漏电流引起的电阻

33、  下列关于重复接地的说法正确的是（      ）。

A: 在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每1000m处，零线应重复接地	B: 高低压线路同杆架设时, 在同杆架设的终端杆上，低压线路的零线应重复接地

C: 当距接地点不超过50m时，电缆和架空线在引入车间和大型建筑物处零线应重复接地	D: 配电线路零线每一重复接地装置接地电阻值不大于30Ω

34、  钢丝钳的用处很多，其可以作为（      ）的工具。

A: 钳夹导线	B: 旋紧或旋松螺丝

C: 用作小锤	D: 剪切电线

35、  异步电动机又称（      ）。

A: 感应电机	B: 交流电机

C: 直流电机	D: 静止电机

36、  感应式电能表有载不计量（指带有负荷时表圆盘不转）的主要原因有（      ）。

A: 计度器卡字	B: 卡盘

C: 电压连片脱开	D: 接线错误

E: 表内有金属及其他杂物阻塞	F: 单相有功表零线、相线反接，利用外接零线用电

G: 用其他方法窃电

37、  异步电动机按转子结构可分为（      ）。

A: 三相	B: 笼型电动机

C: 单相	D: 绕线型电动机

38、  自动空气断路器失压脱扣器产生噪声的原因有（      ）。

A: 反力弹簧力太大	B: 铁心工作面有油污

C: 短路环损坏	D: 电压太低

39、  异步电动机的总损耗包括（      ）。

A: 机械功率	B: 定子铁耗

C: 定、转子铜耗	D: 机械损耗和杂散损耗

40、  感应式单相电能表由（      ）、制动元件和计度器等部分组成。

A: 阻尼元件	B: 驱动元件

C: 转动元件	D: 支撑元件

三、判断题（共40题，每题0.5分，共20分；正确打√，错误打×）

1、  电能表快慢误差、退补起止时间有据可查，则按实际日期计算。如查不清时按《供电营业规则》规定计算。电力用户由上次校验或换表之日起按1/2时间计算，最多按6个月退补，照明用户按一个月计算。（  ）

2、  在两个感抗相同的电感两端加大小相同的电压，由于所加电压的频率不同，因此，电流和电压之间的相位差也不同。（  ）

3、  异步电动机电磁转矩和电源电压成正比。（  ）

4、  手动合隔离开关，如合闸时产生弧光，运行人员应立即将隔离开关拉开。（  ）

5、  单相电能表相线零线接反造成电能表转动的现象也可判为电能表潜动。（  ）

6、  三眼插座的零线孔和地线孔可用导线并接。（  ）

7、  阀型避雷器的地线应和变压器外壳、低压侧中性点，三点接在一起共同接地。（  ）

8、  在串联电容器中，电容量较小的电容器所承受的电压较高。（  ）

9、  一个15Ω的加热电阻，设计需要通过2.5A的电流，另一个35Ω的电阻与之串联，需要加125V总电压才能保持应有的电流强度。（  ）

10、  放大电路输入电阻的大小仅由三极管的参数决定。（  ）

11、  三相对称电源接成三相四线制，目的是向负载提供两种电压，在低压配电系统中，标准电压规定线电压为380V，相电压为220V。（  ）

12、  用户电气设备危及人身和运行安全时，应立即检修。（  ）

13、  停电检修线路，不经任何联系，可按预约时间送电。 （  ）

14、  负载电功率为正值表示负载吸收电能，此时电流与电压降的实际方向一致。（  ）

15、  对于一般用户，可在低压进户线第一支持物处装设一组低压避雷器或击穿保险器。（  ）

16、  电视天线的拉线与电力线路的净空距离应大于3m。（  ）

17、  虽然三相电源对称，但由于三相负荷不对称及端线和中性线阻抗的存在，使得各相负荷的相电压不对称，从而使负荷的线电压也不对称，中性线电流不等于0。（  ）

18、  电流互感器的二次侧允许短时间开路。（  ）

19、  单相变压器的额定容量是指变压器二次侧输出额定电压与额定电流的乘积。（  ）

20、  与其他类型的电动机相比，直流电动机具有良好的调速性能。（  ）

21、  在图中，若选定D为参考点，当开关S断开时，A，B，C，D各点电位为4V、0V、0V、0V；S闭合时A，B，C，D各点电位为0V、0V、-4V、0V。（  ）

题21图

22、  在Word中，要选定一段作为操作对象，可在该段落的任意位置处双击鼠标左键。（  ）

23、  在电磁感应中，感应电流和感应电动势是同时存在的；没有感应电流，也就没有感应电动势。（  ）

24、  三相异步电动机的额定温升，是指电动机额定运行时的额定温度。（  ）

25、  铝导线无论在针式绝缘子上、蝶式绝缘子上或在线夹上绑扎固定时，都应先缠铝包带，缠绕长度应超出接触部分30mm。（  ）

26、  穿线塑料管的有效面积应比管内电线总面积大40%。（  ）

27、  电和磁之间有一定的内在联系，实验证明，凡有电荷存在，周围都存在有磁场。（  ）

28、  家用空调器和电冰箱一般采用蒸气压缩式制冷。（  ）

29、  电容器补偿装置可以带负荷合闸。（  ）

30、  在R-L串联电路中，总电压超前总电流的相位角就是阻抗角，也就是功率因数角。（  ）

31、  电功率的大小与时间无关。（  ）

32、  进户线滴水弯最低点与地面的垂直距离不应小于2m。（  ）

33、  担架行进时，伤员的头部应在后，脚在前。（  ）

34、  私自攀登变压器台、电杆或摇动拉线造成的触电事故，应由本人负主要责任。（  ）

35、  复费率电能表和普通电能表的区别在于它有两个以上的计度器和时间控制开关，以便计量不同时段的电能量。（  ）

36、  上门走收一般指城乡居民生活用电银行未代收，收费员携带电费收据上门收取电费的一种形式。（  ）

37、  交流接触器动静衔铁间粘有污物，可能会使交流接触器断电后不释放。（  ）

38、  电气连接点接触不良时，会产生电火花。（  ）

39、  电流互感器工作时接近于短路状态。（  ）

40、  变压器顶部的水银温度计指示的是绕组温度。（  ）

四、计算题（共8题，共60分）

1、（6分）  电阻值为484Ω的电熨斗，接在220V的电源上，消耗的电功率是多少？连续工作10h，共用多少kWh电？放出多少热量？

2、（6分）  在图示电路中，已知E6V，R1kΩ，用内阻为0.2Ω和1Ω的电流表分别测量电路中的电流，问读数各是多少？哪一种电流表测量准确些？

题2图

3、（6分）  有一个阻值为100Ω的电阻，接于电动势E120V、内阻为R0=1Ω的电源，为使该电阻的功率不超过100W，至少应再串入多大的电阻R，电阻R上消耗的功率为多少？

4、（6分）  用直径d4mm，电阻率ρ＝1.2Ω·mm2/m的电阻丝，绕制成电阻为16.2Ω的电阻炉，求电阻丝的长度。

5、（6分）  有一电阻炉的电阻丝断了，若去掉了电阻丝的1/4，仍接在原来的电压下，这时它的功率与原来功率比是多少？

6、（6分）  某低压动力用户，原使用1块三相四线有功电能表，其规格为3×380/220V、5A，3台150/5电流互感器。因用户过负载，使其中U相电流互感器烧毁。用户自己更换了1台200/5的电流互感器，极性接反。8个月后被县供电局检查用电时发现，此时表计显示其用电量8万kWh。求：（1）更正率。（2）用户应追补电量。

7、（12分）  在图示电路中，已知I=20mA，I2=12mA，R1=1kΩ，R2=2kΩ，R3=10kΩ电流表A4，A5的读数为多少？

题7图

8、（12分）  某10kV用户的一条专用线路全长为10km（已知线路电阻R0=0.27Ω/km，电抗X0=0.4Ω/km），负荷电流为100A，功率因数为0.7，当用户投入并联电容器后，使功率因数提高到0.95，试问大致可提高电压多少？每月降低线路损耗多少？（每月以30d计算）

五、综合题（共2题，每题10分，共20分）

1、  有一个电阻R=6Ω，电感L=25.5mH的线圈，串接于U=220V，50Hz的电源上，试求线圈的感抗XL、阻抗Z、电流I、电阻压降UR、电感压降UL，功率因数，有功功率P，无功功率QL及视在功率S。

2、  画出具有过电流保护的电动机控制电路图。