国家电网公司系统

农村电工岗位知识及技能竞赛（决赛）

技能操作试题（模拟H卷）

1、（20分）  线路断线检修处理。

要求：（1）填写操作票。

（2）做安全措施。

（3）选择导线及工器具。

（4）接线、紧线、固定导线。

（5）拆除安全措施。

（6）验收检查。

（7）送电。

2、（20分）  经电流互感器接入的三相计量箱配线。

要求：（1）画出电路图。

（2）按图纸选材料和工具。

（3）在指定位置和指定的计量箱上配线。

3、（20分）  闸刀开关的安装。

要求：（1）根据负载选择开关的型式和额定电流等级（HD型、HK型、HH型）。

（2）在配电板上安装所选开关。

（3）完成各开关之间的接线。

4、（20分）  停电情况下计量装置故障查处。

要求：（1）自选工器具、仪表，并正确使用。

（2）不准破坏原绑扎好的导线束。

（3）查明故障，填写故障处理工作单，画出错误接线图，并说明具体更正方法。

（4）按照写好的方法排除故障。

5、（20分）  Word表格制作三。

要求：（1）制作如图所示的表格，四列的栏宽分别为3.6cm、2cm、2cm、2cm。

（2）整个表格水平居中，表格内的汉字数字水平、垂直均居中。

（3）阴影单元格内的底纹颜色为天蓝。

（4）表格外围框线用3磅的线，内部框线用0.75磅的线；第一行下的线为0.75磅的双线。

（5）月用电量、户名用宋体五号字。

（6）月用电量用公式计算。